## Esquema de IPs

Para que a la hora de configurar los equipos no os volváis locos pensando qué IP ponerle a cada cosa, aquí tienes una propuesta directa de las IPs fijas que llevarán los dispositivos clave (routers, firewalls, servidores). El resto de los equipos (PCs, tablets, PDAs) cogerán su IP automáticamente por DHCP.

#### 1. Edificio MB (Sede Central - El cerebro de la red)

Aquí está el Firewall principal que enruta todo. La convención habitual es usar la .1 para la puerta de enlace (Gateway).

- Firewall Principal (Interfaz LAN Gestión - VLAN 10): 192.168.10.1

- Puertas de enlace para el resto de VLANs en el Firewall:

  - Gateway Jefes (VLAN 11): 192.168.11.1

  - Gateway Oficinas (VLAN 12): 192.168.12.1

  - Gateway Calidad (VLAN 13): 192.168.13.1

  - Gateway IoT Sede (VLAN 14): 192.168.14.1

- Servidores Internos (VLAN 10 - Gestión):

  - Servidor DHCP/DNS Interno: 192.168.10.10

  - Servidor RADIUS (Para el Wi-Fi 802.1X): 192.168.10.11

- Zona DMZ (VLAN 99):

  - Gateway DMZ (en el Firewall): 192.168.99.1

  - Servidor Web Público (Catálogo/Precios): 192.168.99.10

#### 2. Edificio Iker Casillas (Ventas Físicas)

Esta zona cuelga del Edificio MB, por lo que el enrutamiento lo sigue haciendo el Firewall central, pero a nivel de red local tienen sus propias IPs.

- Switch Principal de Casillas (Gestión): 192.168.10.2 (Se le pone una IP de la VLAN 10 de IT para que solo vosotros podáis configurarlo).

- Controladora Wi-Fi (WLC) para las PDAs: 192.168.20.5

- Gateway Comerciales (VLAN 20): 192.168.20.1

- Gateway TPVs (VLAN 21): 192.168.21.1

#### 3. Fábrica (Conectada por SD-WAN)

Este edificio está lejos, así que tiene su propio Router SD-WAN que hace un túnel hacia la IP pública del Edificio MB.

- Router de Fábrica (LAN Gateway - VLAN 100): 172.16.10.1

- Gateway Cámaras/IoT Fábrica (VLAN 101): 172.16.11.1

- Servidor de Control Industrial (PLC de las cámaras): 172.16.11.10

#### 4. VPN (Trabajadores en movimiento)

Cuando un camión o un comercial desde su casa se conecte a la VPN, el Firewall les asignará una IP de este rango para que puedan "ver" la red interna:

- Pool IPs Camiones: 10.10.1.10 al 10.10.1.110

- Pool IPs Comerciales Externos: 10.10.2.10 al 10.10.2.85